水性丙烯酸胶粘剂DA829A安 全 技 术 说 明 书

第一部分 化学品及企业标识

| 化学品中文名称： | 水性丙烯酸胶粘剂 DA829A |
| --- | --- |
| 化学品俗名或商品名： | 丙烯酸水性粘合剂 太阿棒 DA829A |
| 化学品英文名称： | Water based aerylic adhesives DIABOND DA829A |
| 企业名称： | 上海野川化工有限公司 |
| 地址： | 上海市宝山区真大路485号 |
| 邮编： | 200436 |
| 电子邮件地址： | Snc@nogawash.com |
| 传真号码： | （国家或地区代码）（区号）（电话号码）021－56681073 |
| 企业应急电话： | （国家或地区代码）（区号）（电话号码）021－56684400 |
| 技术说明书编码： | 221 |
| 生效日期： | 04年 6 月 日 |
| 国家应急电话： | 0532－3889090 |

第二部分   成分/组成信息

纯品□                            混合物√

| 化学品名称：水性丙烯酸胶粘剂 DA829A |  |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物成分 | 含量 | CAS NO. |
| 丙烯酸树脂 水 | 65～75％ 25～35％ |  |

第三部分   危险性概述

| 危险性类别： | 难燃乳液 |
| --- | --- |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮肤吸收 |
| 健康危害： | 大量吸入丙烯酸挥发的气体引起头痛、头晕等症状。 |
|  | 高浓度吸入有可能呕吐；眼、鼻、喉粘膜反复接触会引起炎症。 |
| 环境危害： | 现在还未发现对环境影响。 |
| 燃爆危险： | 不易燃烧，无爆炸危险。 |

第四部分     急救措施

皮肤接触：先脱去衣服、鞋并用温水充分冲洗。

眼睛接触：立即用清水冲洗15分钟以上，找眼科医生治疗。

吸 入：立即移离现场，送至空气新鲜处，使患者保持安静、保温，并快速接受医生治疗。

食 入：用水在口中充分漱洗，并立即就医。

第五部分      消防措施

| 危险特性： 因其中含有丙烯酸树脂有机成分，在高温和明火双重作用下，有燃烧的可能，前提条件是该胶粘剂中水分已挥发尽。 |  |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物：CO 一氧化碳 、 CO2 二氧化碳 |  |
| 灭火方法及灭火剂： 可用水，二氧化碳、泡沫及干粉灭火剂。 |  |
| 灭火注意事项：首先切断火源，穿好防护服，戴好防护手套和防毒面具后从上风口进行灭火。 |  |

第六部分     泄漏应急处理

| 应急处理： 大量泄漏的场合，清除附近的易燃源，漏出的胶粘剂用砂土掩埋，防止流出。 |  |
| --- | --- |
| 少量泄漏的场合，用布或纸擦拭干净。 |  |
| 消除方法：尽可能将溢漏胶收集在密闭容器内。用砂土、不燃性材料吸收残胶，回收或运至 |  |
| 废物处理场所处理。 |  |

第七部分     操作处置与储存

操作注意事项：严禁烟火、加强通风，使用防爆型设备，建议穿戴劳保用品，防止静电。

储存注意事项：存储于阴凉通风库房，保持容器密闭，温度5～35℃保管。

第八部分    接触控制/个体防护

| 最高容许浓度： 无规定 |  |
| --- | --- |
| 监测方法： |  |
| 工程控制：生产过程密闭，加强通风。在涂胶时，操作者应站在上风处，并开启吸风装置， |  |
| 避免吸入丙烯酸挥发的气体。 |  |
| 呼吸系统防护：建议佩戴过滤式防毒面具。 |  |
| 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜 |  |
| 身体防护： 穿工作服和工作鞋 |  |
| 手 防 护： 戴橡胶手套 |  |
| 其他防护： 工作现场禁止吸烟、饮水和进食。每年定期体检。 |  |

第九部分    理化特性

| 外观与性状： 乳白色粘稠液体 |  |
| --- | --- |
| PH值： |  |
| 熔点（℃）： 0℃以下 | 相对密度（水=1）：1.1（20℃） |
| 沸点（℃）： 约100℃ | 相对蒸气密度（空气=1）： |
| 饱和蒸气压（KPa）: 含挥发性气体 | 燃烧热（KJ/mol）： |
| 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |
| 辛醇/水分配系数对数值： |  |
| 闪点（℃）： 无 | 爆炸上限%（V/V）： |
| 引燃温度（℃）： 无 | 爆炸下限%（V/V）： |
| 溶解性： 溶介于水，不溶于有机溶剂 |  |
| 主要用途： 用于扬声器纸盆阻尼胶 |  |
| 其他理化性质： |  |

第十部分     稳定性和反应活性

稳定性：通常情况下稳定

禁配物：避免和强氧化剂、强酸接触。

避免接触的条件：明火或高热

聚合危害：不能发生

分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分   毒理学资料

急性毒性：

亚急性和慢慢毒性：对皮肤接触后引起脱脂，偶尔会引起粘膜炎症或湿疹等。

刺激性： 丙烯酸树脂对眼睛有中等刺激，对皮肤哟轻微刺激。

致敏性：

致突变性：

致畸性：

致癌性：

其他：

第十二部分    生态学资料

| 生态毒性：如流入河流情况下，乳液中的树脂粘性使鱼类呼吸困难，引起鱼类死亡。 |  |
| --- | --- |
| 生物降解性： |  |
| 非生物降解性： |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |
| 其他有害作用： |  |

第十三部分     废弃处置

| 废弃物性质： | √危险废物 | □工业固体废物 |
| --- | --- | --- |
| 废弃处置方法： 废胶粘剂及有关废弃物用控制焚烧法处理 |  |  |
| 废弃注意事项： 上述废弃物应委托有专业资质的回收单位或个人负责处置。 |  |  |

第十四部分    运输信息

危险货物编号：

UN编号：

包装标志：无易燃标志

包装类别：Ⅱ

包装方法：18.5L的马口铁罐带安全压盖，外衬瓦愣纸板

运输注意事项：夏季早晚运输，防止存储容器跌落，撞击和磨耗。车辆、司机、搬运工需持证上岗。

第十五部分   法规信息

法规信息：《化学危险品安全管理条例》、《常用危险化学品的分类及标志》

第十六部分   其他信息

参考文献：周国泰 《危险化学品安全技术全书》 化学工业出版社

《中华人民共和国国家职业卫生标准》GBZ2－2002；

填表时间：2004.5

填表部门：技管部

数据审核单位：

修改说明：

其他信息： 因该产品从日本母公司引进，故MSDS由日本野川提供后翻译。