接枝氯丁胶粘剂DA1026L安 全 技 术 说 明 书

第一部分 化学品及企业标识

| 化学品中文名称： | 接枝氯丁胶粘剂DA1026L |
| --- | --- |
| 化学品俗名或商品名： | GCR黏合剂、太阿棒DA1026L |
| 化学品英文名称： | GCR Adhesives DIABOND DA1026L |
| 企业名称： | 上海野川化工有限公司 |
| 地址： | 上海市嘉定区马陆镇思诚路1365号 |
| 邮编： | 201801 |
| 电子邮件地址： | Snc@nogawash.com |
| 传真号码： | （国家或地区代码）（区号）（电话号码）021－69152498 |
| 企业应急电话： | （国家或地区代码）（区号）（电话号码）021－69152499 |
| 技术说明书编码： | 624 |
| 生效日期： | 04年 6 月18 日 |
| 国家应急电话： | 0532－3889090 |

第二部分   成分/组成信息

纯品□                            混合物√

| 化学品名称：接枝氯丁胶粘剂DA1026L |  |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物成分 | 含量 | CAS NO. |
| 甲苯 120＃汽油 特殊合成橡胶 | 15～19％ 55～61％ 15～20％ | 108 88-3 |

第三部分   危险性概述

| 危险性类别： | 3.2类中闪点易燃液体 |
| --- | --- |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮肤吸收 |
| 健康危害： | 大量吸入溶剂挥发的蒸汽后引起头痛、头晕等症状。 |
|  | 高浓度吸入有可能中毒，致人昏迷；眼、鼻、喉粘膜反复接触会引起 |
|  | 角膜炎等炎症。 |
| 环境危害： | 溶剂大量挥发对空气有污染。 |
| 燃爆危险： | 易燃。其胶粘剂中的溶剂蒸汽与空气混合可能形成爆炸性混合物，遇火有燃烧爆炸危险。 |

第四部分     急救措施

皮肤接触：用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，并就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅。如遇呼吸困难，立即去医院就诊。

食 入：饮足量水，催吐，并去医院进一步检查。

第五部分      消防措施

| 危险特性：其中溶剂蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火能形成燃烧爆炸。该制品为高 |  |
| --- | --- |
| 分子碳氢化合物，燃烧时会分解产生有毒的一氧化碳，因此消防救护人员严防 |  |
| 吸入。 |  |
| 有害燃烧产物：CO 一氧化碳 、 Cl2 氯气 |  |
| 灭火方法及灭火剂： 可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救。 |  |
| 灭火注意事项：用水灭火无效，消防队员带上防毒面具在上风处灭火。 |  |

第六部分     泄漏应急处理

| 应急处理：处理者最好戴上防毒面具和橡塑手套。迅速用塑料橡胶织物等堵漏，并将漏洞 |  |
| --- | --- |
| 朝上放置或将剩余胶粘剂倒入其他容器内。 |  |
| 消除方法：尽可能将溢漏胶收集在密闭容器内。用砂土、不燃性材料吸收残胶，回收或运至 |  |
| 废物处理场所处理。 |  |

第七部分     操作处置与储存

操作注意事项：严禁烟火、加强通风，使用防爆型设备，建议穿戴劳保用品，防止静电。

储存注意事项：存储于阴凉通风库房，保持容器密闭，温度5～35℃保管。

第八部分    接触控制/个体防护

| 最高容许浓度：甲苯 100mg/m3 |  |
| --- | --- |
| 监测方法：气相色谱法 |  |
| 工程控制：生产过程密闭，加强通风。在涂胶时，操作者应站在上风处，并开启吸风装置， |  |
| 尽量避免吸入其蒸汽。 |  |
| 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具。 |  |
| 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜 |  |
| 身体防护： 穿工作服和工作鞋 |  |
| 手 防 护： 戴橡胶手套 |  |
| 其他防护： 工作现场禁止吸烟、饮水和进食。每年定期体检。 |  |

第九部分    理化特性

| 外观与性状：淡黄色半透明液体 |  |
| --- | --- |
| PH值： |  |
| 熔点（℃）： 0℃以下 | 相对密度（水=1）：0.96±0.02g/cm3 （20℃） |
| 沸点（℃）： 110.8 | 相对蒸气密度（空气=1）： |
| 饱和蒸气压（KPa）: 含挥发性气体 | 燃烧热（KJ/mol）： |
| 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |
| 辛醇/水分配系数对数值： |  |
| 闪点（℃）： 4 | 爆炸上限%（V/V）： |
| 引燃温度（℃）： 552 | 爆炸下限%（V/V）： |
| 溶解性： 难溶于水 溶于甲苯 |  |
| 主要用途： 用于制鞋行业粘接大底和帮面 |  |
| 其他理化性质： |  |

第十部分     稳定性和反应活性

稳定性：通常情况下稳定

禁配物：避免和强氧化剂、强酸接触。

避免接触的条件：明火或高热

聚合危害：不能发生

分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯气。

第十一部分   毒理学资料

急性毒性：甲苯LD50 636mg/kg

亚急性和慢慢毒性：对皮肤接触后引起脱脂，偶尔会引起粘膜炎症或湿疹等。

刺激性： 其蒸汽对眼睛有中等程度刺激；对皮肤有轻微刺激。

致敏性：

致突变性：

致畸性：

致癌性：

其他：

第十二部分    生态学资料

| 生态毒性：甲苯LC50 22.8mg/L 96小时金鱼 |  |
| --- | --- |
| 生物降解性： |  |
| 非生物降解性： |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |
| 其他有害作用： |  |

第十三部分     废弃处置

| 废弃物性质： | √危险废物 | □工业固体废物 |
| --- | --- | --- |
| 废弃处置方法： 废胶粘剂及有关废弃物用控制焚烧法处理 |  |  |
| 废弃注意事项： 上述废弃物应委托有专业资质的回收单位或个人负责处置。 |  |  |

第十四部分    运输信息

危险货物编号：

UN编号：1133

包装标志：易燃

包装类别：Ⅱ

包装方法：18.5L的马口铁罐带安全压盖，外衬瓦愣纸板

运输注意事项：夏季早晚运输，防止存储容器跌落，撞击和磨耗。车辆、司机、搬运工需持证上岗。

第十五部分   法规信息

法规信息：《化学危险品安全管理条例》、《常用危险化学品的分类及标志》

第十六部分   其他信息

参考文献：周国泰 《危险化学品安全技术全书》 化学工业出版社

《中华人民共和国国家职业卫生标准》GBZ2－2002；

填表时间：2004.5

填表部门：技管部

数据审核单位：

修改说明：

其他信息：

编制：         日期：

批准：         日期：